天津市东丽湖现代服务业服务中心文件

津丽东丽湖中心请〔2024〕1号            签发人：张月明

东丽湖现代服务业服务中心关于报批华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程

（二期）初步设计的请示

区行政审批局：

华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（二期）已经贵局审批，取得《东丽区行政审批局关于华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（二期）可行性研究报告的批复》（津丽审批投〔2023〕47号）。目前我中心下属天津东丽湖建设发展有限公司已委托中国市政工程华北设计研究总院有限公司完成该项目初步设计编制，现呈报贵局批准。项目具体内容如下:

一、项目地点

本次工程范围位于东丽湖温泉度假旅游区。

二、项目建设内容及规模

项目包括丽桐路（金钟河道-东丽大道）、云锦道（丽湖环路-光艳路）、光泰路（智景东道-云锦道）、规划支路一（金钟河道-湖湘道）、湖湘道（新地路-丽泽路）、汇智环路北段（汇智环路天安西段-天贤路）六条道路，涉及专业包括道路、交通、雨水、污水、再生水、照明、自来水、电力、电信及景观绿化专业。

三、工程设计

（一）横断面布置

1.丽桐路

丽桐路规划红线宽度30米，双向四车道，一块板道路，横断面形式为：4m（人行道）+22m（车行道）+4m（人行道）=30m；两侧各10m绿化带。

2.云锦道

云锦道（丽湖环路-光泰路）规划红线宽度28米，双向四车道，两块板道路，横断面形式为：3m（人行道）+10m（车行道）+2m（中央分隔带）+10m（车行道）+3m（人行道）=28m；西侧为22m绿化带，东侧为10m绿化带。

云锦道（光泰路-光艳路）规划红线宽度16米，双向两车道，单块板道路，横断面形式为：3.5m（人行道）+9.0m（车行道）+3.5m（人行道）=16m。

3.光泰路

光泰路（云锦道-智景东道）规划红线宽度30米，双向四车道，单块板道路，横断面形式为：3m（人行道）+24m（车行道）+3m（人行道）=30m；两侧各设10m绿化带。

4.规划支路一

规划支路一规划红线宽度20m：4m（人行道）+12m（车行道）+4m（人行道），总宽20.0米。

5.湖湘道

湖湘道规划红线宽度20m：4m（人行道）+12m（车行道）+4m（人行道），总宽20.0米。

6.汇智环路北段

红线宽度25m：2m（设施带）-3m（非机动车道（含隔离墩））-14m（机动车道）-3m（非机动车道（含隔离墩））-3m（人行道），同时包含红线外两侧各10m绿化带。

（二）路基工程

1.一般段路基处理

对道路范围内的场地进行清表处理。去掉地表的浮砂、草皮、树根、垃圾、有机质和腐殖质等。清表后开槽至路床顶标高下120cm处，先行填筑40cm山皮土进行路基地面预处理，压实后铺筑双向拉伸土工格栅，在顶面40cm级配碎石，并用双向拉伸土工格栅反包2m，其上填筑两步20cm8%石灰土，压实，路基填筑时须确保压实度（重型击实标准）满足规范要求。（由于云锦道有堆积土，路基处理前需先清除堆积土至原地面标高）。

2.坑塘段处理方式如下：

工程范围内处于坑塘段的，需对坑塘进行排水清淤处理，通过经济比选如坑塘范围小，且无水路出入，可进行全范围排水清淤，若坑塘范围大，全部抽水不经济，或者有水路来源，可进行打坝处理，具体处理方式如下：

道路范围内有鱼塘段的，首先进行排水清淤，清淤后填筑1.5m山皮土，大于12t压路机碾压至无明显轮迹，压实后分层回填素土，至设计路床顶标高下80cm处（绿化带部分至排盐层底面），分层压实，分层厚度不大于20cm，在顶面铺筑40cm级配碎石（土工格栅包裹，反包2m），两步20cm8%石灰土，压实。为防止透水人行道渗透的雨水对路基的侵害，在车行道路面结构层及石灰土处理层外边坡包裹防水土工布，防水土工布铺至级配碎石顶面外边缘。

鱼塘边坡处，在路基填筑前开蹬成台阶状，蹬高0.5m，蹬宽1m，并铺设一层塑料聚合双向土工格栅，宽度两米，池塘填土与周围地面等高时，沿新老地基相接处铺设一层10m宽钢塑双向土工格栅（新老地基宽各5米）。

其中湖湘道有水路段由于有水路来源，需修筑草袋坝，以便于工程实施。草袋坝坝顶宽2米，坝顶高出鱼塘水面至少0.5米。考虑拆除临时草袋坝后，路基受周边池塘水位控制，有浸泡风险，故浸泡段路基采用铺筑一米山皮土筑底，其上填筑碎石垫层反滤层至池塘水位标高，然后铺筑6%石灰土并分层压实，处理至设计路床顶标高下80cm处。

处理完成后要求路床顶回弹模量次干路不低于30Mpa，支路不低于25Mpa，最后再施做路面结构。

（三）路面工程

1.次干路车行道

4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，SBS改性）

6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）

1cmSBR改性沥青下封层

18cm水泥稳定碎石（3.5Mpa/7d，骨架密实型）

18cm水泥稳定碎石（3.0Mpa/7d，骨架密实型）

18cm石灰土（12%）

路面总厚度为64cm。

2.支路车行道

4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，SBS改性）

6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）

1cmSBR改性沥青下封层

18cm水泥稳定碎石（3.5Mpa/7d，骨架密实型）

18cm水泥稳定碎石（3.0Mpa/7d，骨架密实型）

15cm石灰土（12%）

路面总厚度为61cm。

3.人行道

6cm彩色透水花砖

3cm粗砂垫层

20cm透水混凝土

15cm碎石垫层

总厚度为44cm。

（四）交通工程

交通工程按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）实施，包含道路标线，交通标志牌和只能交通设计。

智能交通设计范围主要包含交通信号灯系统、电子警察系统。为综合利用智能交通资源，车辆检测采用视频检测摄像机实现，车辆检测用于统计过往车辆信息：视频监控采用正向电子警察摄像机实现，视频监控用于监视交通实时运行情况。

（五）排水工程

丽桐路（金钟河道-东丽大道）敷设一排雨水管道，管径为d1350-d2400，总长约1053m（不含预埋支管）；沿丽桐路（金钟河道-东丽大道）敷设一排污水管道，管径为d300-d500,管道总长约960m（不含预埋支管）。

云锦道（丽湖环路-光艳路）敷设一排雨水管道，管径为d600-d2000，总长约1169m（不含预埋支管）；沿云锦道（丽湖环路-光泰路）敷设一排污水管道，管径为d300-d500,管道总长约298m（不含预埋支管）。

光泰路（智景东道-云锦道）敷设一排雨水管道，管径为d2000-d2800，总长约234m（不含预埋支管）；沿光泰路（智景东道-云锦道）敷设一排污水管道，管径为d300,管道总长约200m（不含预埋支管）。

规划支路一（金钟河道-湖湘道）敷设一排雨水管道，管径为d500，总长约315m（不含预埋支管）；沿规划支路一（金钟河道-湖湘道）敷设一排污水管道，管径为d300,管道总长约232m（不含预埋支管）。

湖湘道（新地路-丽泽路）敷设一排雨水管道，管径为d600-d1000，总长约295m（不含预埋支管）；沿湖湘道（新地路-丽泽路）敷设一排污水管道，管径为d300,管道总长约297m（不含预埋支管）。

汇智环路北段（汇智环路天安西段-天贤路）敷设一排雨水管道，管径为d1500mm，总长约568.2m（不含预埋支管）；沿汇智环路北段（汇智环路天安西段-天贤路）敷设一排污水管道，管径为d300mm，管道总长约525.4m（不含预埋支管）。

（六）再生水工程

丽桐路（金钟河道-东丽大道）敷设一排再生水管道，管径为dn160mm，总长约980m（不含预埋支管）。

云锦道（丽湖环路-光艳路）敷设一排再生水管道，管径为dn160-dn355mm，总长约1412m（不含预埋支管）。

光泰路（智景东道-云锦道）敷设一排再生水管道，管径为dn355mm，总长约234m（不含预埋支管）。

汇智环路北段（汇智环路天安西段-天贤路）敷设一排再生水管道，管径为dn160mm，总长约644.5m（不含预埋支管）。

- （七）电力工程

丽桐路（金钟河道-东丽大道）随路布设9+2孔电力排管，排管总长约760m（不含预埋支管）；光泰路（智景东道-云锦道）随路布设9+2孔电力排管，排管总长约144m（不含预埋支管）。

（八）通信工程

丽桐路（金钟河道-东丽大道）随路布设18孔通信排管，排管总长约1000m（不含预埋支管）；云锦道（丽湖环路-光泰路）随路布设18孔通信排管，排管总长约350m（不含预埋支管）；光泰路（智景东道-云锦道）随路布设18孔通信排管，排管总长约220m（不含预埋支管）；汇智环路北段（汇智环路天安西段-天贤路）随路布设18孔通信排管，排管总长约630m（不含预埋支管）。

（九）照明工程

丽桐路（金钟河道-东丽大道）采用双侧对称布灯方式，灯杆高度12米，间距约35米，光源采用160W LED 灯，共设路灯44套。

云锦道（丽湖环路-光泰路）采用双侧对称布灯方式，灯杆高度12米，间距约35米，光源采用160W LED 灯，共设路灯19套。云锦道（光泰路-光艳路）采用单侧布灯方式，灯杆高度 10 米，间距约35米，光源采用80W LED 灯，共设路灯25套。

光泰路（智景东道-云锦道）采用双侧对称布灯方式，灯杆高度12米，间距约35米，光源采用160W LED 灯，共设路灯9套。

规划支路一（金钟河道-湖湘道）采用单侧布灯方式，灯杆高度10米，间距约30米，设光源采用80W LED 路灯11套、160W LED 路灯2套。

湖湘道（新地路-丽泽路）采用单侧布灯方式，灯杆高度 10 米，间距约30米，设光源采用80W LED路灯10套、160W LED 路灯1套。

汇智环路北段（汇智环路天安西段-天贤路）采用双侧对称布灯方式，灯杆高度10米，间距约35米，光源采用180W LED灯，共设路灯34套，新建100kVA箱式变电站1台。

八字口设投光灯，采用12-14米灯杆，两火或三火，单火功率160W-230W，共设路口投光灯20套。

（十）绿化工程

丽桐路绿化设计内容为红线内双侧行道树和红线外双侧10m绿带。行道树共254株，路侧10米绿化带面积约17425平方米。

云锦道绿化设计内容为红线内双侧行道树，两米中分带绿化和红线外道路南侧10米绿化带与红线外道路北侧约30米宽绿化带绿化。行道树共391株，路侧绿化带与中分带绿化带总面积约8394.5平方米。

光泰路绿化设计内容为红线内双侧行道树和红线外双侧10米绿化带。行道树共46株，路侧10米绿化带面积约3963平方米。

规划支路一绿化设计内容为红线内双侧行道树绿化，行道树共106株。

湖湘道绿化设计内容为红线内双侧行道树绿化，行道树共90株。

汇智环路北段绿化设计内容为红线内双侧行道树和红线外双侧10m绿带。行道树共186株，行道树树穴和10m绿带面积约为12754平方米。

四、项目实施单位

项目委托我单位下属天津东丽湖建设发展有限公司组织实施。

五、工程概算及资金来源

本项目工程总投资66762.01万元，其中：工程费用25370.25万元，工程建设其他费36482.53万元，预备费1383.65万元，配套工程735.60万元，建设期财务费用2789.98万元。

资金来源为：园区体制资金、自筹资金、专项债资金。

特呈报贵局。

妥否，请批示。

天津市东丽湖现代服务业服务中心

2024年5月9日

（联系人：王超；联系电话：15822720402）

（此件主动公开）

天津市东丽湖现代服务业服务中心             2024年5月9日印发